HANDOUT #2

Library -  TM1637.py

There should be a space in between these quotation marks!!

| S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- |

DO THIS IN THE SHELL  >>>  AREA

| import tm1637 display = tm1637.TM1637(20, 16) #20=CLK 16=DIO display.clear() display.set_values([' ', ' ', ' ', '7']) |  |  |
| --- | --- | --- |
| import tm1637 display = tm1637.TM1637(20, 16) display.clear() display.set_values([' ', ' ', ' ', '8']) |  |  |
| import tm1637 display = tm1637.TM1637(20, 16) display.clear() display.set_values([' ', ' ', '8 ', '7']) |  |  |
| import tm1637 display = tm1637.TM1637(20, 16) display.clear() S4=’8’ display.set_values([' ', ' ', ' ', S4]) |  |
| HANDOUT #2 (cont’d) |  |
| import tm1637 display = tm1637.TM1637(20, 16) display.clear() S1=’ ‘ S2=’ ‘ S3=’8’ S4=’7’ display.set_values([S1, S2, S3, S4]) |  |
| DO THIS IN THE EDITOR,SAVE THE CODE AND RUN THEM |  |
| countdown.py (count from 9 to 1) import tm1637 from time import sleep display = tm1637.TM1637(20, 16) S1=’ ‘ S2=’ ‘ S3=’ ‘ S4=’9’ display.clear() display.set_values([S1,S2,S3,S4]) sleep(1) S4=’8’ display.set_values([S1,S2,S3,S4]) sleep(1) S4=’7’ display.set_values([S1,S2,S3,S4]) | countdown2.py (count from 9 to 0, and 0 to 9 using for loop) import tm1637 from time import sleep display = tm1637.TM1637(20, 16) input(‘Hit Enter to Count Down’) display.clear() S1=’ ‘ S2=’ ‘ S3=’ ‘ S4=’ ’ for count in range(9,-1,-1): S4=str(count) display.set_values([S1,S2,S3,S4]) sleep(1) input('Hit Enter to Count Up') display.clear() for count in range(0,10,1): S4=str(count) display.set_values([S1,S2,S3,S4]) sleep(1) |